ШКАЛА ОЦІНКИ

ПРИРОДНОЇ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ

| Клас пожежної небезпеки | Об’єкт загоряння (характерні типи насаджень і умов місцезростання, кеатегорії не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель) | Найбільш імовірні види пожеж, умови і тривалість періоду їх можливого виникнення і розповсюдження |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насадження хвойних порід віком 40 і менше років в усіх типах умов місцезростання (ТУМ). Насадження хвойних порід старші 40 років з індексами 0 (дуже сухі), 1 (сухі). Насадження сосни гірської, ялівцю, туї незалежно від віку та ТУМ. Незімкнуті лісові культури усіх порід. Зруби з під хвойних порід, згарища, загиблі насадження (вітровали, буреломи та інш.). Зруби з під листяних порід, інші не вкриті лісовою рослинністю землі (крім лісових шляхів, просік, протипожежних розривів), які розташовані серед насаджень хвойних порід. Лісові насадження з рівнем радіаційного забруднення 15 кі/кв.км і вище, незалежно від породного складу, віку і ТУМ | Протягом усього пожежонебезпечного періоду можливі лісові пожежі, а на ділянках з наявністю деревостану - верхові |
| 2 | Насадження хвойних порід старші 40 років в ТУМ з індексом 2 (свіжі). Насадження листяних порід в ТУМ з індексами 0,1 | Низові пожежі можливі протягом усього пожежонебезпечного періоду, верхові - в періоди пожежних максимумів |
| 3 | Насадження хвойних порід старші 40 років в ТУМ з індексами 3 (вологі), 4 (сирі). Насадження листяних порід в ТУМ з індексом 2 | Низові і верхові пожежі можливі в період літнього пожежного максимуму |
| 4 | Насадження хвойних порід старші 40 років в ТУМ з індексом 5 (мокрі). Насадження листяних порід в ТУМ з індексами 3, 4. Зруби з-під листяних порід (серед насаджень листяних порід), інші не вкриті лісовою рослинністю землі (крім згарищ, загиблих насаджень, лісових шляхів, просік, протипожежних розривів), які розташовані серед насаджень листяних порід. Угіддя - сіножаті, пасовища. Лісові розсадники, плантації, сади, ягідники | Низові пожежі можливі тільки в періоди пожежних максимумів |
| 5 | Листяні насадження в ТУМ з індексом 5. Не вкриті лісовою рослинністю землі (лісові шляхи, просіки, візири, протипожежні розриви). Нелісові землі (крім сіножатей, пасовищ, садів, ягідників) | Виникнення пожежі можливо тільки при довгострокових посухах |

1 Пожежна небезпека встановлюється на один клас вище:

а) для  хвойних  насаджень,  будова або інші особливості яких сприяють переходу низової пожежі  у  верхову  (різновікові  хвойні деревостани  з  вертикальною  зімкненістю намету),  густий високий (більше 2 м)  підріст  хвойних,  підлісок  хвойних  порід  (ялівці чагарникові та інші чагарники), захаращеність більше 10 куб.м/га;

б) для ділянок лісового фонду,  крім вод,  що  прилягають  до доріг  загального  користування або розташовані на відстані 50 м і менше від залізниць  і  лісових  підприємств,  які  використовують відкритий вогонь;

в) для насаджень з рівнем радіаційного забруднення від  1  до 14 Кі/кв.км незалежно від породного складу, віку і ТУМ.

2 Шкала  застосовується  також  для оцінки природної пожежної небезпеки інших земель, вкритих лісовою рослинністю.

ОСНОВНІ ОЗНАКИ

ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ, ІНТЕНСИВНОСТІ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ

| Ознаки пожеж |  | Класи пожежної небезпеки за умовами погоди | Характеристика лісової пожежі, основні види займистих матеріалів |
| --- | --- | --- | --- |
| вид | інтенсивність |  |  |
| Низова рухлива | слабка | 1-2 | Виникають весною та восени на не вкритих лісовою рослинністю землях, а також в листяних і низькоповнотних насадженнях; на ділянках з лишайниковим покривом рухливі пожежі можливі літом; переважно згоряє засохла трава, листяний опад і лишайник; висота нагару на стовбурах до 0,5 метра, швидкість поширення до 1 м/хв, висота полум'я до 0,5 метра, згорілий запас опаду в абсолютно сухому стані - до 0,3 кг на 1 м2 |
|  | середньої сили | 3 | Висота нагару на стовбурах до 1,5 метра, швидкість поширення 1-3 м/хв, висота полум'я 0,5-1,5 метра, згорілий запас опаду 0,3-0,5 к/г на 1 м2 |
|  | сильна | 4-5 | Висота нагару на стовбурах більше 1,5 метра, швидкість поширення більше 3 метрів за хвилину, висота полум'я більше 1,5 метра, згорілий запас опаду більше 0,5 кг на 1 м2 |
| Низова стійка | слабка | 2 | Крім нерозкладеного опаду (гілочки, листя тощо) додатково згоряє живий , надґрунтовий покрив, чагарники, підріст і верхній слабкорозкладений шар підстилки |
|  | середньої сили | 3 | Додатково згоряє середньорозкладений шар підстилки, яка навколо окоренка стовбура та вітролому прогоряє до мінеральної частини ґрунту |
|  | сильна | 4-5 | Підстилка згоряє суцільно до мінерального горизонту ґрунту; на малопотужних скелетних ґрунтах спостерігається вивалювання дерев |
| Верхова | слабка | 3-4 | Пожежа виникає у хвойних насадженнях із низькою зімкненістю лісового пологу або в насадженнях, до складу яких входять листяні породи з часткою участі до 3-х одиниць; пошкоджуються ділянки з груповим розташуванням хвойних порід; вогонь кронами поширюється знизу вгору за рахунок підтримки низової пожежі |
|  | середньої сили | 4 | Верховий вогонь кронами деревостану поширюється також і горизонтально, нерідко випереджаючи крайку низової пожежі; до 60 відсотків деревостану пошкоджується верховою пожежею |
|  | сильна | 4-5 | Полог деревостану згоряє повністю або залишається неспаленими плямами в окремих місцях |
| Підземна | слабка | 3 | Сфагнум згоряє на глибину до 7 сантиметрів між кореневими лапами торф прогоряє на 20-30 сантиметрів, залишаються окремі ділянки сфагнуму, що не згорів |
|  | середньої сили | 4 | Крім сфагнуму згоряє торф на глибину до 50 сантиметрів; у більшості стовбурів навколо окоренка торф вигоряє до мінерального горизонту ґрунту, окремі дерева вивалюються |
|  | сильна | 5 | Пожежа має багатоосередковий характер Торфовий шар вигоряє до мінерального ґрунту, спостерігається масове вивалювання дерев |